БУДІВЛІ І СПОРУДИ В СКЛАДНИХ

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Загальні положення

ДБН В.1.1-45:2017

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

БУДІВЛІ І СПОРУДИ В СКЛАДНИХ

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Загальні положення

ДБН В.1.1-45:2017

Видання офіційне

Київ Мінрегіон України

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ:  К. Бабік, канд. техн. наук; А. Бамбура, д-р техн. наук; Ю. Болотов, канд. техн. наук; Д. Дмитрієв, канд. техн. наук; Р. Ковальський, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; М. Мар’єнков, д-р техн. наук; І. Матвєєв, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; О. Петраков, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Соловйова, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Титаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; Я. Чер- винський, канд. техн. наук; В. Шокарев, канд. техн. наук; В. Шумінський, канд. техн. наук

За участю:	Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) (В. Доро- фєєв, д-р техн. наук; А. Ковров, канд. техн. наук)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) (Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук)

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівель- ного виробництва" (ДП "НДІБВ") (О. Галінський, д-р техн. наук; С. Марчук) СП "Основа-Солсиф" (С. Дворнік)

- ВНЕСЕНО:	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

- ПОГОДЖЕНО:	Міністерство екології та природних ресурсів України (лист від 16.03.2017 р. № 5/1-7/2038-17)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 10.03.2017 р. № 26-3678/261)

Державна служба України з питань праці (лист від 16.11.2016 р. № 11446/1/5.2-ДП-16)

- ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому- нального господарства України від 03.05.2017 р. № 101, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

- НА ЗАМІНУ	ДБН В.1.1-5-2000

Мінрегіон України, 2017

Видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С. Вступ	ІV

- Сфера застосування	1

- Нормативні посилання	1

- Терміни та визначення понять	3

- Познаки та скорочення	4

- Загальні положення	6

- Конструктивні заходи захисту будівель і споруд від негативних впливів грунтової основи, сейсмічних та динамічних навантажень	11

- Розрахунки будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах	16

- Критерії оцінки деформованого стану будівель і споруд	19

- Особливості інженерно-геологічних вишукувань для будівель і споруд у складних

інженерно-геологічних умовах	20

- Особливості науково-технічного супроводу будівель і споруд у складних інженерно- геологічних умовах	20

Додаток А

Особливості проектування будівель і споруд із компенсацією нерівномірних деформацій ґрунтів основи шляхом їх вирівнювання піддомкрачуванням із застосуванням

сейсмоізоляції при можливих динамічних та сейсмічних впливах	22

Додаток Б

Особливості проектування будівель і споруд із компенсацією нерівномірних деформацій ґрунтів основи шляхом їх вирівнювання вибурюванням ґрунту під підошвою

фундаментів	23

Додаток В

Граничні значення сумісних деформацій будівель і споруд з основою	24

Додаток Г

Бібліографія	28

III

ВСТУП

Ці норми розроблені з метою встановлення вимог до захисту будівель і споруд, що будуються або розміщені на майданчиках, грунтова основа яких характеризується складними інженерно- геологічними умовами, та забезпечення безпеки людей від негативного впливу деформацій основ і земної поверхні.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

БУДІВЛІ І СПОРУДИ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Загальні положення

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Общие положения

BUILDINGS AND STRUCTURES IN DIFFICULT ENGINEER-GEOLOGICAL CONDITIONS.

General provisions

Чинні від 2017-10-01

  - СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

    - Ці норми встановлюють загальні вимоги до проектування будівель і споруд різних типів, що застосовуються в будівництві в складних інженерно-геологічних умовах.

    - Ці норми розроблені у розвиток положень "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд" [1] у сфері будівництва, містобудування і архітектури щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я людини (відповідно до ДБН В.1.2-8), безпеки експлуатації, пожежної бепеки, захисту від шуму та економії енергії (відповідно до ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11), механічного опору та стійкості, несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності зберігати необхідні експлуатаційні якості будівель і споруд при дії негатив- них геотехнічних впливів внаслідок природних і техногенних процесів (відповідно до ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-14).

    - Ці норми встановлюють вимоги до будівництва при геотехнічних впливах у складних інженерно-геологічних умовах, що проявляються у вигляді деформацій основ і земної поверхні протягом встановленого терміну експлуатації будівель і споруд з можливістю поєднання декількох видів впливу.

    - Ці норми поширюються на проектування у тому числі будівель і споруд транспортних об’єктів, меліоративних систем у складних інженерно-геологічних умовах з дотриманням положень ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-7, ДБН В.2.3-22, ДБН В.2.4-3 (за винятком ставків, каналів, гребель), ДСТУ Б В.2.6-135.

    - Ці норми не поширюються на проектування кар’єрів, штолень, шахт, підземних промис- лових споруд спеціального призначення та споруд підземного захоронення токсичних промислових відходів.

  - НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проекту- вання

Видання офіційне

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні

положення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Зміна № 1 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування ДБН В.2.1-10-2009 Зміна № 2 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени

ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення ДБН В.2.5-20-2001 Газопосточання

ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проекту- вання

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДСТУ Б А.1.1-25-94 Ґрунти. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класи- фікація

ДСТУ Б В.2.6-135:2010 Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напру- жені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови (ГОСТ 25912.0-91, МОD)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування.

ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016 Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи будівель і споруд

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах ДСТУ-Н Б В.1.1-41:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на  закарстованих

територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах

ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, МОD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і влаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті"

  - ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих нормах використано терміни, установлені в:

    - ДБН А.2.1-1: геотехнічні об’єкти, інженерно-геологічні процеси і явища, нормативний прогноз, оптимальні проектні рішення, пошуковий прогноз, ризик

    - ДБН А.2.2-3: будівництво, будівля, споруда, об’єкт будівництва

    - ДБН В.1.1-12: сейсмічні впливи, сейсмічне мікрорайонування, сейсмоізоляція

    - ДБН В.1.1-24: абразія, геологічні процеси, геологічний фактор (чинник), ерозія (водна), затоплення території, зсув, зсувонебезпечна територія, інженерно-геологічне середовище; інже- нерний захист територій, будівель і споруд; інженерна підготовка території, інфільтрація, карст, критерій небезпечного геологічного процесу, моніторинг, небезпечні геологічні процеси, обвали, підтоплення території, селевий потік (сель), суфозія, фільтрація підземних вод

    - ДБН В.2.1-10: вплив на основу, геотехнічний моніторинг, деформації фундаментів за властивостями ґрунтів основи, жорсткість основи, зрушення порід гірського масиву (вертикальне і горизонтальне), коефіцієнт жорсткості основи, модель основи, технічний стан основи (конструкції, об’єкта), умови особливі ґрунтові, модель основи

    - ДСТУ Б А.1.1-25, ДСТУ Б В.2.1-2: ґрунт

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-42: уступи, мульда зсування земної поверхні, нахили інтервалів у мульді зсування, підроблювана територія, запобіжний цілик

    - ДСТУ-Н Б В.1.1-44: просідання.

Нижче подано терміни, додатково використані в цих нормах, та визначення позначених ними понять.

    - геотехнічні дії

Навантаження на споруду від ґрунту, засипки або ґрунтової води

    - гнучкі вставки протяжних трубопроводів

Ділянки трубопроводу спеціальної конструкції, що надають можливість компенсувати зміну лінійних розмірів та деформацій згину/прогину

    - жорсткість конструктивної схеми споруди

Характеристика конструктивної схеми (моделі) будівлі або споруди, що оцінює здатність чинити опір зовнішній дії навантаженнь, наслідком чого є її деформації

    - коефіцієнт жорсткості основи

Параметр, що характеризує деформаційні властивості ґрунтової основи в межах розрахункової ділянки контакту з конструкціями фундаментів. Використовують для розв’язання лінійних та фізично і конструктивно нелінійних контактних задач для основ і фундаментів. Залежить від деформаційних характеристик і моделі ґрунтової основи, площі контакту, величин і характеру передачі навантаження через конструкції фундаментів на основу і впливів на фундаменти через їх основу

    - податливість

Величина зворотна жорсткості, яка характеризує можливість конструкції або з’єднання до пружних або пружнопластичних деформацій

    - проектування за жорсткою конструктивною схемою

Об’єднання несучих елементів будівлі або споруди в єдину просторову систему з виключенням можливості взаємного переміщення окремих елементів несучих конструкцій при деформаціях основи

    - проектування за податливою конструктивною схемою

Забезпечення можливості пристосування несучих конструкцій до нерівномірних деформацій основи без появи у них додаткових зусиль

    - проектування за комбінованою конструктивною схемою

Сполучення жорсткої і податливої систем із застосуванням різних конструктивних схем підземної і надземної частин будівель і споруд у їх поздовжніх і поперечних конструкціях

    - принципи проектування

Безумовні вимоги, які мають бути враховані в проекті

    - складні інженерно-геологічні умови

Геологічне середовище, яке включає специфічні ґрунти, небезпечні природні або техногенні процеси, геоморфологічні умови, геологічні та гідрогеологічні фактори взаємодії з будівлями і спорудами, що відносяться до II та III категорій складності інженерно-геологічних умов

    - техногенні дії

Статичні і динамічні навантаження від будівель і споруд під час їх будівництва та експлуатації, підтоплення і осушення територій, забруднення ґрунтів, виснаження і забруднення підземних вод, а також фізичні, хімічні, радіаційні, біологічні дії на геологічне середовище

  - ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

В цих нормах використано наступні познаки:

Латинські великі літери

А	– площа підошви фундаменту, м2;

Cd	– динамічний коефіцієнт постелі, МПа (т/м2);

E	– величина модуля деформації ґрунту, МПа (тс/м2);

Ed	– величина динамічного модуля деформації, МПа (тс/м2);

F	– розрахункове навантаження на основу, кН (тс);

Fu	– сила граничного опору основи, кН (тс);

Gd	– величина динамічного модуля зрушення, МПа (тс/м2);

H	– висота будівлі або споруди, м;

L	– довжина будівлі або споруди, м;

Р	– середній тиск безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа (тс/м2);

- – розрахунковий опір ґрунту основи під підошвою фундаменту, кПа (тс/м2);

- – розрахункова величина спільної деформації будівлі або споруди і основи, м;

Smax,uf 	– граничне значення максимального осідання будівель і споруд за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівель і споруд;

Smax,us	– граничне значення максимального осідання будівель і споруд за технологічними чи архітектурними вимогами до деформацій будівель і споруд;

Su	– граничне значення деформації основи, м;

Suf	– граничне значення сумісної деформації основ, будівель і споруд за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівель і споруд, м;

Sus	– граничне значення сумісної деформації основ, будівель і споруд за технологічними чи архітектурними вимогами до деформацій будівель і споруд, м;

– граничне значення відносної різниці осідань будівель і споруд за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівель і споруд;

– граничне значення відносної різниці осідань будівель і споруд за технологічними чи архітектурними вимогами до деформацій будівель і споруд;

V	– об’єм резервуарa, тис. м3;

Vp	– швидкість поширення поздовжніх хвиль у грунті, м/c;

Vs	– швидкість поширення поперечних сейсмічних хвиль у грунті, м/c.

Латинські малі літери

f	– коефіцієнт, залежний від форми фундаменту;

iuf	– граничні значення кренів за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівель і споруд;

ius	– граничні значення кренів за технологічними чи архітектурними вимогами до дефор- мацій будівель і споруд;

l	– лінійний розмір у плані будівлі або споруди, м.

Грецькі малі літери

c	– коефіцієнт умов роботи;

n	– коефіцієнт надійності за призначенням будівлі або споруди;

d	– динамічний коефіцієнт поперечної деформації ґрунту (коефіцієнт Пуассона);

	– щільність ґрунту, кН/м3 (т/м3);

	– напруження безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа (тс/м2);

R	– напруження, що відповідає розрахунковому опору основи R, кПа (тс/м2).

В цих нормах використано наступні скорочення:

НТС – науково-технічний супровід;

ФПЧ – фундаментно-підвальна частина споруди.

  - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    - Будівництво в складних інженерно-геологічних умовах включає комплекс робіт, які пов’язані з дослідженнями, проектуванням і облаштуванням основ і фундаментів на слабких водонасичених, глинистих і заторфованних ґрунтах, торфах та мулах, просідаючих, набрякаючих, засолених, зди- мальних та нерівномірно стискальних ґрунтах, рихлих пісках і пливунах, закарстованих і підроб- люваних територіях з урахуванням категорій складності інженерно-геологічних умов (ДБН А.2.1-1).

    - Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах повинні бути запроектовані та збудовані так, щоб протягом всього життєвого циклу з відповідним ступенем надійності та еконо- мічності вони витримували всі можливі дії та впливи під час їх зведення та експлуатації.

    - При проектуванні будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах потрібно враховувати, що всі види геотехнічних дій з боку деформованої ґрунтової основи на будівлю або споруду зводяться в основному до нерівномірних вертикальних та горизонтальних переміщень поверхні основи (ДБН В.2.1-10). При сейсмічних та динамічних впливах додатково треба розгля- дати впливи від знакозмінних динамічних навантажень (ДБН В.1.1-12).

    - Під дією впливів нерівномірних деформацій ґрунтової основи будівлі і споруди можуть отримувати крени та деформації позацентрового стиску-розтягу, згинальні чи зсувні в горизонталь- ній площині або крутильні чи знакозмінні при коливальних процесах (ДБН В.1.2-12, ДБН В.2.1-10).

    - Відповідно до 5.2 при проектуванні будівель і споруд повинен прийматися єдиний підхід до розрахунків будівель і споруд та розроблення методів захисту від небезпечних процесів та явищ з дотриманням положень ДБН В.1.2-6, ДБН В.1.2-12, ДБН В.1.2-14, ДБН В.1.2-15, ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.3-7, ДБН В.2.3-22, ДБН В.2.4-3, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75, ДБН В.2.6-98, ДБН В.2.6-162, ДБН В.2.6-198, ДСТУ-Н Б В.1.1-39, ДСТУ-Н Б В.1.1-40, ДСТУ-Н Б В.1.1-41, ДСТУ-Н Б В.1.1-42, ДСТУ-Н Б В.1.1-44, ДCTУ-Н Б В.1.2-16, ДСТУ Б В.2.6-156.

    - З метою забезпечення експлуатаційної надійності з недопущенням нерівномірних дефор- мацій або зведенням їх до мінімальних величин, в залежності від виду та характеру розвитку деформацій в ґрунтових основах слід застосовувати такі заходи захисту:

  - геотехнічний захист будівель і споруд, заснований на підготовці ґрунтової основи;

активний захист будівель і споруд, що базується на пристосуванні конструкцій до надмірних нерівномірних деформацій ґрунтової основи (проектування споруд за принципами жорсткості, податливості або за комбінованими схемами);

  - захист будівель і споруд, заснований на використанні методів компенсації нерівномірних деформацій ґрунтів основи, у тому числі із системою сейсмоізоляції (додатки А та Б);

  - комбіноване поєднання вищенаведених заходів.

    - Геотехнічний захист будівель і споруд, заснований на підготовці ґрунтової основи, поділя- ють на дві групи:

а) I група захисту "Підвищення несучої здатності ґрунтової основи" з урахуванням вимог ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25, ДБН В.1.1-46, ДБН В.2.1-10, ДСТУ-Н Б В.1.1-39, ДСТУ-Н Б В.1.1-40, ДСТУ-Н Б В.1.1-41, ДСТУ-Н Б В.1.1-42, ДСТУ-Н Б В.2.1-28 включає:

  - механічне ущільнення (поверхневе або пошарове) трамбуванням, укочуванням або вібро- укочуванням;

  - глибинне ущільнення шляхом гідровибуху або армування товщі слабких або просідаючих ґрунтів;

  - фізичне ущільнення шляхом зниження рівня підземних вод або впливу електричних та теплових полів;

  - хімічне закріплення ґрунтів шляхом ін’єкції в ґрунт закріплюючих розчинів;

  - дренаж, у тому числі вентиляційний;

  - обтиснення основ тимчасовими насипами;

  - змішування слабких ґрунтів скріплюючими розчинами;

  - армування ґрунтових масивів вертикальними, горизонтальними або похилими конструктив- ними елементами (залізобетонні стрічки, геотекстильні полотнища, полімерні георешітки, скло- тканина);

  - розподільні (роз’єднувальні) стіни (шпунтові, пальові);

б) II група захисту "Недопущення додаткового зволоження ґрунтової основи" з урахуванням вимог ДБН В.1.1-24, ДБН В.1.1-25, ДБН В.1.1-46, ДБН В.1.2-14, ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.2-15,

ДСТУ-Н Б В.2.1-29 включає:

  - використання захисних гідроізоляційних екранів під будівлями і спорудами з використанням гідроізоляційних мембран;

  - будівництво вертикальних протифільтраційних завіс зі шпунту, паль, що перетинаються, джет-елементів, гідроізоляційних завіс ін’єкційного типу на основі перетвореного шару грунту з ін’єктованими розчинами мінеральних, полімінеральних чи полімерних складів, а також "стін у ґрунті", які не дозволяється застосовувати в великоуламкових ґрунтах, пливунах, і артезіанських водоносних шарах ґрунтів з надлишковим напором, який перевищує тиск глинистої суспензії на стінки траншей;

  - відвід технологічних вод у промислову каналізацію, а атмосферних опадів – у дощову, з дотриманням вимог ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75, ДБН 360;

  - зниження витрат води на побутові та технологічні потреби, у тому числі, за рахунок засто- сування систем фільтрування, очистки та повторного використання з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15, ДБН 360 та положень [2].

    - З метою виключення техногенного обводнення територій рекомендується:

  - впроваджувати в практику проектування автоматизовані системи контролю за водоспожи- ванням та водовідведенням для негайного виявлення витоків з підземних мереж і водомістких споруд із вжиттям заходів щодо їх усунення;

  - зменшувати площу екранування зони аерації, вільної від забудови, за рахунок заміни твердих покриттів зеленими насадженнями, гравійними або іншими дренуючими покриттями.

    - На відведених до забудови ділянках не допускається будівництво будівель і споруд без першочергового виконання планувальних та інших видів робіт з улаштування тимчасових або постійних водовідводів у промислову та дощову каналізацію з дотриманням вимог ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75.

    - Перерва між закінченням земляних робіт з улаштування котлованів і траншей та почат- ком зведення будівель і споруд або монтажу трубопроводів повинна бути мінімальною, щоб усунути або звести до мінімуму прояви негативних впливів нерівномірних деформацій ґрунтів основи на будівлі і споруди.

    - Проектування будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах слід виконувати з дотримуванням вимог ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.2-11, ДБН 360, ДСТУ Б А.2.2-7.

    - До геотехнічних дій і впливів відносять деформації основ і земної поверхні внаслідок дії наступних факторів:

  - ваги і тиску ґрунтів насипів, засипок, гірничого тиску;

  - нерівномірного ущільнення неоднорідних основ від власної ваги будівель і споруд, що не супроводжується змінами структури ґрунту, але викликає зміни характеристик жорсткості і дефор- мацій основи;

  - деформації неоднорідних ґрунтів основ, спричинені змінами вологісного режиму (усадка, набрякання, повзучість ґрунту тощо), у тому числі від температурних умов;

  - деформації структурно нестійких ґрунтів основ, обумовлені корінними змінами структури ґрунту внаслідок надмірного навантаження або замочування техногенними водами чи від підняття рівня підземних вод.

    - До структурно нестійких ґрунтів згідно з ДСТУ Б В.2.1-2 відносять ґрунти: просідаючі, набрякаючі, здимальні, засолені, слабкі (низької міцності, підвищеної стисливості з низьким моду- лем деформації), насипні, намивні, з високим вмістом органічних домішок, мули, торфи, основи у відкритих котлованах під дією атмосферних впливів (вивітрювання, усихання, замочування атмосферними опадами, заморожування-відтавання), основи в районах підземних гірничих виро- бок корисних копалин (вугілля, сіль, руда), основи в районах карстово-суфозійних процесів.

    - При плануванні площадки будівництва підсипкою, яку виконують після закінчення забудови території та завершення стабілізації осідань основи під вагою від будівлі або споруди, слід враховувати можливість додаткового осідання основи.

    - При будівництві будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах слід вико- нувати розрахунки з оцінки ризику змін гідрогеологічного режиму в ґрунтовому масиві та можливого порушення природних джерел та водотоків з метою забезпечення умов безперебійного їх функцію- вання згідно з ДБН В.1.1-25, ДСТУ-Н Б В.1.1-39, а також визначення міцності і деформативності ґрунтів.

    - Деформації земної поверхні і основ у складних інженерно-геологічних умовах слід врахо- вувати у розрахунках як додаткові геотехнічні дії і впливи на будівлі і споруди та їх конструктивні елементи.

    - Геотехнічні, сейсмічні і динамічні дії та впливи на будівлі і споруди в складних інженерно- геологічних умовах (таблиця 5.1) слід враховувати з урахуванням їх можливих сполучень для конкретних умов і ділянок будівництва, що можуть проявлятися в період їх будівництва та експлуа- тації.

Таблиця 5.1 – Геотехнічні, сейсмічні і динамічні дії та впливи на будівлі і споруди та можливі причини, що їх викликають

| Ч.ч. | Процес, що викликає деформації | Причини деформування земної поверхні | Види деформації земної поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підробка. Проведення гірничих робіт з видобутку корисних копа- лин (вугілля, руда, кам’яна сіль), прокладка метро підземним способом: | Виробка пологих і нахилених пластів, виробка на великих глибинах | Мульда осідання. Тріщини і уступи на краю мульди. Нахил. Горизонтальні деформації. Нерівномірні осідання |
|  | а) очисні роботи з видобутку корисних копалин; | Виробка крутоспадаючих або розташованих близько до поверхні пластів | Уступи. Тріщини. Провали. Нерівномірні осідання |
|  | б) гірничо-прохідницькі будівельні роботи; | Будівництво станцій, тунелів і технічних будівель і споруд метрополітену | Мульда осідання. Нахил. Горизонтальні деформації. Нерівномірні деформації |
|  | в) старі гірничі виробки | Обвалення старих шахт, виробок, у тому числі на великих глибинах | Провали, воронки. Мульди осідання. Горизонтальні деформації. Тріщини на краю мульди. Нахили |
| 2 | Тектонічні порушення | Зрушення у товщі гірських порід з виходом на поверхню. | Уступи. Тріщини |

Продовження таблиці 5.1

| Ч.ч. | Процес, що викликає деформації | Причини деформування земної поверхні | Види деформації земної поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Просідання і осідання лесових ґрунтів | Замочування і підвищення вологості лесових просідаючих ґрунтів внаслідок наступних факторів: а) місцевого замочування в межах частини чи всієї просiдаючої товщі на обмеженій площі; | Просідання – деформації обмеженої площі. Уступи. Нерівномірні осідання Мульда осідання. Горизонтальні деформації. Нахили |
|  |  | б) інтенсивного техногенного замочування всієї просідаючої товщі на великій ділянці або у товщі на значній глибині; | Тріщини і уступи на краю мульди. Нерівномірні осідання |
|  |  | в) підйому рівня ґрунтових вод |  |
| 4 | Карст | Вимивання розчинних гірських порід (вапняки, доломіти, крейда, ангідриди, кам’яна сіль), внаслідок чого утворюються слабкі зони і порожнини у товщі на різних глибинах | Провали, воронки. Просідання окремих ділянок. Мульди осідання. Нахили. Горизонтальні деформації. Тріщини і уступи на краю мульди |
| 5 | Гравітаційні процеси (зсуви, селі, лавини, обвали, осови) | Переміщення ґрунту по нахиленій поверхні внаслідок гірничих робіт, ерозії, підвищення вологості і інших природних процесів | Нахили. Тріщини. Уступи. Горизонтальні деформації |
| 6 | Зовнішнє нерівномірне статичне навантаження | Стисливість ґрунтів основи під впливом нерівномірного наванта- ження від будівель і споруд, насипів | Нерівномірні осідання |
| 7 | Проведення робіт, пов’я- заних з влаштуванням бурових паль | Виробка ґрунту поблизу існуючих будівель і споруд | Нерівномірні осідання і деформації існуючих споруд |
| 8 | Будівельне водозниження | Зниження рівня ґрунтових вод. Вимивання дрібних частинок ґрунту (суфозія) потоком підзем- них вод з утворенням порожнин | Осідання обмеженої площі. Нерівномірні осідання |
| 9 | Неоднорідність основи | Неоднорідна стисливість ґрунтів внаслідок: неоднорідної геологіч- ної будови основи, неоднорідних деформаційних характеристик ґрунтів основи; зміни деформа- ційних характеристик ґрунтів при зволоженні | Нерівномірні осідання |
| 10 | Реологічні процеси | Схильність глинистих ґрунтів до довготривалих нерівномірних осідань при навантаженні або зміні температурно-вологісного режиму | Нерівномірні осідання |

Кінець таблиці 5.1

| Ч.ч. | Процес, що викликає деформації | Причини деформування земної поверхні | Види деформації земної поверхні |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Зміни температурно- вологісного режиму від кліматичних умов | а) морозне здимання, набрякання при підвищенні вологості або впливі хімічних речовин; | Локальне викривлення випуклості. Горизонтальні деформації. Нерівномірні осідання. Мульда осідання |
|  |  | б) усадка; |  |
|  |  | в) підняття рівня грунтових вод; | Нахил. Горизонтальні деформації. Нерівномірні осідання |
|  |  | г) вимивання засолених ділянок | Локальні викривлення вигиності або вигини чи прогини. Нерівномірні осідання |
| 12 | Впливи технологічних температур | Температурні деформації ґрунтів, викликані нагріванням від техно- логічного обладнання (усадка, повзучість при нагріванні, зміні характеристик ґрунтів в залежності від розподілу температури і вологості) | Нерівномірні осідання. Осідання обмеженої площі. Локальні викривлення угнутості. Горизонтальні деформації |
| 13 | Динамічні та сейсмічні дії | Додаткові знакозмінні вертикальні осідання та горизонтальні змiщення земної поверхні, розріднення водонасичених та розущільнення і руйнування ґрунтів природної вологості | Нерівномірні осідання та горизонтальні деформації з можливим руйнуванням ґрунтів основи на значній площі |

    - Заходи, які спрямовуються на захист будівель і споруд, повинні мати клас наслідків (відповідальності) не менше ніж клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди згідно з ДБН В.1.2-14 та ДCTУ-Н Б В.1.2-16.

    - При проектуванні будівель і споруд на територіях видобутку сланцевого газу, що становить підвищену екологічну небезпеку, слід керуватися нормативно-правовими актами [3 – 6].

    - Проектування фундаментів за властивостями ґрунту основи, які розташовані у сейсмічних районах, слід виконувати на підставі їх розрахунків відповідно до інженерно-геологічних чи гірничо- геологічних умов будівництва з урахуванням змін деформаційних і міцнісних характеристик ґрунтів у процесі експлуатації будівлі або споруди, а також сейсмічних впливів згідно з ДБН В.1.1-12, ДСТУ-Н Б В.2.1-28.

    - З метою зниження інтенсивності сейсмічного навантаження слід використовувати конст- руктивні рішення регульованих фундаментів з системою сейсмоізоляції згідно з ДБН В.1.1-12, а також з компенсаторами нерівномірних деформацій основи (додаток А).

    - При будівництві в зоні впливів промислових підприємств, будівельних майданчиків, транспортних магістралей, відкритих кар’єрів із видобутку корисних копалин тощо необхідно врахо- вувати можливі техногенні динамічні впливи [7].

    - Безпечне проектування будівель і споруд, основи яких розташовані в зоні розповсюдження джерел вібрації, забезпечується шляхом:

  - ліквідації джерела вібрації;

  - компенсації динамічних впливів за рахунок технологічних або конструктивних заходів, у тому числі згідно з ДБН В.2.1-10 та заснованих на застосуванні сейсмоізоляції згідно з ДБН В.1.1-12;

  - встановлення безпечної відстані до джерела вібрації на підставі вібраційних обстежень для

визначення динамічних характеристик будівлі або споруди та частот і амплітуди коливань ґрунту, а також розрахунків несучої здатності і деформацій основ з урахуванням фактичних параметрів коливання ґрунту і фундаменту, які встановлюють натурними дослідженнями.

    - Безпечна відстань до будівлі або споруди визначається за умови не перевищення величини найбільшої амплітуди коливань фундаментів спільно з основою гранично-допустимого значення відповідно до ДБН 360 та положень [8].

    - Найбільшу амплітуду коливань фундаменту спільно з основою визначають розрахунком

- або експериментальним шляхом.

    - При будівництві в складних інженерно-геологічних умовах, коли геотехнічні та конструк- тивні заходи захисту не усувають наднормативних нерівномірних осідань і кренів, слід з метою забезпечення надійності та експлуатаційної придатності будівель і споруд використовувати методи компенсації нерівномірних деформацій ґрунтів основи, у тому числі із системою сейсмоізоляції.

    - Будівництво із застосуванням методу захисту, що побудований на принципі компенсації нерівномірних деформацій ґрунтів основи, здійснюється шляхом:

  - регулювання висотного положення точок і ділянок конструкцій за допомогою компенсаторів

нерівномірних деформацій основи: гідравлічних домкратів або пристроїв з регульованим випуском сипкого матеріалу, або регульованих фундаментів з компенсаторами нерівномірних деформацій основи (додаток А);

  - зміни деформаційних властивостей основи із застосуванням вибурювання ґрунтів під підош-

вою фундаментів (додаток Б).

    - З метою прогнозування і запобігання небезпечним деформаціям та екологічним катастро- фам у складних інженерно-геологічних умовах необхідно передбачати геотехнічний моніторинг споруд та їх основ з комплексним дослідженням гідрогеологічних умов.

    - При будівництві на сейсмонебезпечних територіях, які характеризуються складними інженерно-геологічними умовами, з використанням сейсмоізоляції або методів компенсації нерів- номірних деформацій ґрунтів основи шляхом їх вирівнювання піддомкрачуванням та вибурю- ванням ґрунту під підошвою фундаментів, слід виконувати науково-технічний супровід (далі – НТС) відповідно до ДБН В.1.2-5 та положень цих норм.

    - Вирішення завдань, що пов’язані із складними інженерно-геологічними умовами, які не встановлені нормами, слід здійснювати за допомогою науково-технічного супроводу відповідно до ДБН В.1.2-5 та положень розділу 10.

    - Положення розділу 5 застосовуються враховуючи, що проектування виконується з необ- хідною кваліфікацією і ретельністю з врахуванням особливостей середовища і базуючись на сучасних знаннях та належній практиці, які існують на час проектування будівель і споруд.

  - КОНСТРУКТИВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІД НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ ҐРУНТОВОЇ ОСНОВИ, СЕЙСМІЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

    - Конструктивні заходи захисту будівель і споруд від негативних впливів ґрунтової основи, сейсмічних та динамічних навантажень базуються на пристосуванні конструкцій до надмірних нерівномірних деформацій ґрунтової основи і реалізуються за принципами жорсткості, податли- вості або за комбінованими схемами.

    - Принцип жорсткості реалізується шляхом виключення можливості взаємного переміщення елементів несучих конструкцій при деформаціях земної поверхні та основи шляхом:

  - розділення будівель і споруд деформаційними швами на окремі відсіки;

  - влаштування фундаментного та цокольного залізобетонних поясів або фундаментів будівель і споруд у вигляді суцільних плит, перехресних стрічок чи балок, балок-стінок на природних або пальових основах;

  - підсилення окремих елементів несучих конструкцій та зв’язків між ними;

  - влаштування у несучих стінах армопоясів;

  - влаштування горизонтальних дисків із залізобетонних елементів перекриття і покриття;

  - підсилення фундаментно-підвальної частини будівель і споруд.

    - При проектуванні будівель і споруд за податливою конструктивною схемою слід перед- бачати можливість пристосування конструкцій без появи в них додаткових зусиль від нерівномірних деформацій земної поверхні та ґрунтової основи за рахунок:

  - влаштування у підземній частині горизонтальних швів ковзання;

  - введення шарнірних і податливих зв’язків між елементами несучих та огороджувальних конструкцій;

  - зниження жорсткості несучих конструкцій;

  - введення гнучких вставок і компенсаційних пристроїв;

  - збільшення проміжків між сусідніми конструкціями.

    - Заходи захисту, наведені в 6.2 і 6.3, необхідно застосовувати з таким розрахунком, щоб забезпечувались:

  - достатня площа спирання елементів конструкцій при деформаціях основи;

  - водонепроникність стиків між окремими елементами конструкцій, що взаємно переміщу- ються;

  - стійкість елементів конструкцій при деформаціях основи.

    - При проектуванні будівель і споруд за комбінованою конструктивною схемою слід перед- бачати сполучення жорсткої та податливої схеми в підземній і надземній частинах будівлі або споруди.

    - Будівлі і споруди складної форми в плані треба розділяти деформаційними швами на відсіки. Висоту будівлі і споруди в межах відсіку слід приймати однаковою. Висота суміжних відсіків в окремих випадках може мати перепад не більше ніж 5 м. Довжину відсіків встановлюють за розрахунком залежно від розрахункових величин деформацій земної поверхні, фізико-механічних властивостей ґрунтів основи, прийнятої конструктивної схеми, технологічних вимог, а також темпе- ратурних деформацій.

    - Деформаційні шви повинні розділяти суміжні відсіки будівель і споруд по всій висоті, включаючи дах і фундаменти, з поєднанням деформаційних та температурних швів.

    - Деформаційні шви між відсіками повинні забезпечувати вільний нахил чи поворот відсіку при деформаціях основи.

    - Фундаментно-підвальні частини (далі – ФПЧ) багатоповерхових будівель і споруд слід проектувати згідно з ДБН В.2.1-10 з фундаментами у вигляді перехресних стрічок, пальових та плитно-пальових фундаментів, суцільних залізобетонних плит, просторово-рамних систем, переріз яких необхідно визначати розрахунком з урахуванням дій нерівномірних деформацій основ і земної поверхні.

    - Каркасні будівлі і споруди слід проектувати за податливими чи комбінованими конструк- тивними схемами зі сталевим або залізобетонним каркасом на окремо розташованих фундамен- тах. Допускається проектувати каркасні будівлі і споруди за жорсткими конструктивними схемами за належного обгрунтування.

    - Вибір конструктивної схеми виконують в залежності від призначення будівель і споруд і складності умов будівництва на території забудови, а саме: розрахункових величин деформації земної поверхні, інженерно-геологічних умов майданчика будівництва та експлуатаційних вимог до будівлі або споруди, що будуються.

    - У разі, коли несуча здатність колон, що спираються на окремо розташовані блоки фунда- ментів, недостатня для сприйняття зусиль від деформацій земної поверхні, а підсилення колон або зменшення довжини відсіків неможливе, слід передбачати влаштування між окремими блоками фундаментів зв’язків-розпірок в одному чи двох рівнях (ДСТУ-Н Б В.1.1-42).

    - Для зменшення зусиль у зв’язках-розпірках від дії зрушень ґрунту слід влаштовувати шов ковзання по площі контакту підошви фундаменту з бетонною підготовкою та/або застосовувати шарнірне з’єднання зв’язків-розпірок з окремими блоками фундаментів.

    - Якщо заходи захисту, наведені у 6.12 і 6.13, не забезпечують потрібну несучу здатність колон, слід змінити конструктивну схему будівлі, споруди або передбачити влаштування фунда- ментів у вигляді перехресних балочних систем, суцільних залізобетонних плит, просторово-рамних фундаментних систем.

    - Безкаркасні будівлі і споруди на основах, що деформуються, слід проектувати за жорст- кими або комбінованими конструктивними схемами з поздовжніми і поперечними несучими стінами. Надземну частину житлових і громадських будівель і споруд слід проектувати за жорсткими конструктивними схемами.

    - Вибір конструктивної схеми безкаркасних будівель і споруд повинен бути здійснений з урахуванням складності умов будівництва на території забудови та параметрами деформування основи.

    - Конструкції безкаркасних будівель і споруд слід проектувати як елементи єдиної просто- рової системи для сприйняття зусиль від навантажень, що діють на них, та на дію нерівномірних деформацій земної поверхні.

    - Міцність будівель і споруд необхідно додатково забезпечувати конструктивними засобами захисту:

  - влаштуванням замкнених у плані фундаментних та цокольних армопоясів по всіх зовнішніх і внутрішніх стінах;

  - влаштуванням у великоблокових та цегляних будівлях і спорудах поверхових залізобетонних поясів, які розміщують на рівні перемичок або перекриттів по усіх зовнішніх і внутрішніх стінах, а у великопанельних будівлях – поверхових поясів, суміщених з конструкціями зовнішніх і внутрішніх стінових панелей;

  - з’єднанням, у разі необхідності, вертикальними зв’язками надфундаментних конструкцій з фундаментним і цокольним залізобетонним поясом;

  - з’єднанням плит перекриття між собою та несучими стінами, а також заливанням швів між плитами цементним розчином не нижче ніж марки 100.

    - У панельних будівлях і спорудах може бути суміщення фундаментного і цокольного поясів з конструкціями цокольних панелей.

    - У цегляних будівлях і спорудах у надземній частині за належного обгрунтування можуть влаштовуватись армоцегляні пояси.

    - Інженерні споруди баштового типу слід проектувати за жорсткими конструктивними схе- мами.

    - При розрахункових кренах баштових споруд, що перевищують граничні величини, необ- хідно збільшувати розміри підошви фундаменту, знижувати, за можливості, центр ваги споруди, передбачати вантові пристрої, а також заходи щодо вирівнювання споруди під час експлуатації.

    - Транспортерні галереї слід проектувати за податливими конструктивними схемами, роз- різної конструкції зі швами на опорах, при цьому повинна забезпечуватись можливість регулювання галереї на опорах у горизонтальній площині за нормаллю до її поздовжньої осі. Спирання транспор- терної галереї на споруду слід проектувати рухомого типу.

    - Опори транспортерних галерей на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами будівництва слід проектувати на спільних фундаментах, розрахованих на дію можливих уступів земної поверхні в їх основі.

    - Протяжні підземні споруди (тунелі, канали, переходи) слід проектувати: у поздовжньому напрямку – за податливими схемами з розрізкою деформаційними швами на окремі жорсткі відсіки; у поперечному напрямку – за податливими або жорсткими конструктивними схемами.

    - Поздовжні ухили протяжної підземної споруди, які передбачаються для відведення ава- рійних вод, слід встановлювати з урахуванням можливих нахилів земної поверхні.

    - Для забезпечення нормальної експлуатації інженерних комунікацій, прокладених у про- тяжних підземних спорудах, слід передбачати влаштування спеціальних підземних опор і компен- саційних пристроїв.

    - Податливу конструктивну схему тунелів, каналів, переходів тощо виконують влаштуван- ням пристосованих до нерівномірних деформацій земної поверхні податливих водонепроникних швів на стиках збірних конструкцій стін, а також у їх з’єднаннях з покриттям, днищем і перегород- ками.

    - Заглиблені споруди, що будуються на територіях з нерівномірними деформаціями земної поверхні, слід проектувати за податливими, жорсткими або комбінованими конструктивними схе- мами з урахуванням положень ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75.

    - Для закритих заглиблених споруд перевагу слід віддавати податливим і комбінованим конструктивним схемам.

    - Для відкритих заглиблених споруд перевагу слід віддавати жорстким і комбінованим конструктивним схемам.

    - Відкриті заглиблені споруди, які мають стаціонарне обладнання, слід проектувати за жорсткими схемами.

    - Для уникнення деформацій при зведенні жорстких відкритих резервуарів на поверхні рельєфу слід застосовувати компенсуючу ґрунтову подушку, яка повинна мати єдиний ступінь однорідності складу та рівномірну стисливість.

    - Відкриті заглиблені споруди, які не мають стаціонарного обладнання, слід проектувати: прямокутними у плані – за жорсткою конструктивною схемою; круглими – за жорсткою конструк- тивною схемою за наявності ґрунтових вод і за комбінованою – з днищем, відсіченим від стін деформаційним швом за відсутності ґрунтових вод.

    - При проектуванні заглиблених споруд для будівництва на майданчиках з високим рівнем ґрунтових вод конструкції податливих швів повинні забезпечувати сприйняття двостороннього гідростатичного тиску.

    - Трубопроводи на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами слід проекту- вати згідно з ДБН В.1.2-15, ДБН В.2.5-20, ДБН В.2.5-39, ДБН В.2.5-67, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75, ДБН 360, ДСТУ-Н Б В.2.1-28.

    - Для складних інженерно-геологічних умов будівництва сталеві трубопроводи слід розра- ховувати на додаткові дії, зумовлені горизонтальними і вертикальними зміщеннями ґрунтового масиву.

    - У проектах слід передбачати конструктивні і технологічні заходи щодо попередження розгерметизації трубопроводів під дією деформацій земної поверхні чи основи.

    - Компенсатори і гнучкі вставки повинні:

  - забезпечувати з гарантійним запасом сприйняття поздовжніх, кутових переміщень у зонах плавних деформацій і локальних зміщень у зонах уступів;

  - мати ресурс довговічності, що дорівнює встановленому терміну експлуатації трубопроводу на ділянках деформацій основи;

  - бути ремонтнопридатними, тобто допускати відновлення герметичності.

    - У проектах слід передбачати:

  - засоби захисту щодо зменшення спільної дії температурних напружень, у тому числі зварю- вальних, і напружень від деформацій основи;

  - часткове чи повне розкриття трубопроводів у зонах небезпечних напружень для зниження

інтенсивності геотехнічних дій;

  - застосування засипок нижче ніж глибина промерзання ґрунту.

    - Секційні трубопроводи слід проектувати із забезпеченням герметичності стиків в умовах деформацій ґрунтового середовища.

    - Проекти повинні містити вимоги щодо гідростатичного випробування стиків напірних трубопроводів при поздовжніх посуваннях та кутових переміщеннях не менше ніж максимальний кут нахилу земної поверхні на ділянці деформацій.

    - Стикові з’єднання секційних трубопроводів та колодязів водопровідних, каналізаційних мереж і аналогічних систем слід проектувати з призначенням необхідної компенсаційної здатності і герметичності.

    - Труби залізобетонні напірні та безнапірні повинні застосовуватись з обов’язковою умовою їх випробувань на міцність, жорсткість та тріщиностійкість при сполученні основних і додаткових навантажень, викликаних дефораційними впливами.

    - Умовою збереження безперебійного експлуатаційного режиму безнапірних секційних трубопроводів є достатність запроектованих ухилів з урахуванням ухилів земної поверхні.

    - Труби лоткового типу слід проектувати з висотою стінок, збільшеною з урахуванням очікуваного осідання земної поверхні.

    - При виконанні робіт в умовах ущільненої забудови слід враховувати ризики ушкодження будівельних конструкцій та прогноз впливу змін властивостей ґрунтів під дією природних і техно- генних факторів.

    - Розроблення методів захисту слід здійснювати на основі прогнозу умов подальшої експлуатації та поведінки існуючих будівель і споруд.

    - На підроблюваних територіях, де видобуток корисних копалин ведеться закритим спосо- бом, в якості гірничих засобів захисту будівель і споруд слід передбачати:

а) повне чи часткове закладання відпрацьованого простору;

б) розробку пластів із розривом у часі, розосередження гірничих робіт у просторі; розробку пластів у певній послідовності; одночасне проведення гірничих робіт на окремих ділянках, яке забезпечує зменшення деформацій в основі споруд;

в) неповне виймання корисних копалин за площею та потужністю (ДСТУ-Н Б В.1.1-42).

    - На територіях, де видобуток корисних копалин ведеться відкритим способом, для захисту будівель і споруд на прилеглій території слід передбачати охоронну зону від можливих впливів динаміки, обводнення, засолювання ґрунту в залежності від способу розробки, що застосовується на конкретній території відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-42 та вимог [3 – 5, 8].

    - Для закарстованих територій в якості заходів захисту слід передбачати ін’єктування порожнин, воронок і провалів, підсилення ґрунтів ослаблених зон у масиві (ДСТУ-Н Б В.1.1-41).

    - На територіях зі слабкими ґрунтами слід передбачати інженерну підготовку основ ділянок будівництва чи територій відповідно до ДБН В.2.1-10 та 6.53-6.56.

    - На територіях здимальних ґрунтів основним запобіжним заходом захисту протиморозного здимання є закладання підошви фундаментів нижче ніж розрахункова глибина промерзання.

Для малонавантажених фундаментів слід передбачати заходи захисту, що виключають зди- мання, наприклад, влаштування подушок із матеріалів, що не здимаються, виконання бічних поверхонь фундаментів нахиленими з ізоляцією їх від дії дотичних зусиль і замерзання, виконання

зворотної засипки ґрунтами, що не здимаються, а при високому рівні підземних вод – дренуючими ґрунтами з відведенням води у дощову каналізацію.

    - При проектуванні будівель і споруд на набрякаючих ґрунтах, якщо розрахункові деформа- ції більше ніж допустимі, слід вводити конструктивні заходи: влаштування компенсуючих піщаних подушок, заміну набрякаючого ґрунту ненабрякаючим повністю або частково, прорізку фундамен- тами шару набрякаючих грунтів (ДСТУ-Н Б В.1.1-39).

    - Проектування будівель і споруд на територіях техногенних відкладів, де насипні ґрунти, що утворюються в результаті діяльності людини, мають різнорідний склад (часто з включенням орга- нічних речовин), нерівномірну стисливість по площі і глибині, слід виконувати з урахуванням схильності їх до самоущільнення і нерівномірних деформацій під дією вищерозташованих шарів, вібрації і можливості просідання при замочуванні.

Будівлі і споруди на насипних ґрунтах з їх використанням у якості природних основ проектують з інженерною підготовкою основ і (або) прорізанням насипних шарів (ДСТУ-Н Б В.1.1-39).

    - В проектах будівель і споруд, що будуються у котлованах, зокрема на слабких та елю- віальних ґрунтах, слід передбачати захист ґрунтів від руйнування атмосферними впливами і водою (захисні плівки, недобір ґрунту у котловані та відведення води за межі будівельного майданчика) у період влаштування котловану (ДСТУ-Н Б В.1.1-39, ДСТУ-Н Б В.1.1-40).

    - При улаштуванні будівельного водозниження і вертикального огородження котлованів з бурових паль, розташованих близько до існуючих споруд, слід застосовувати захисні екрани з буроін’єкційних січних паль малого перерізу, металевого шпунта, джет-елементів та "стін в ґрунті" (ДСТУ-Н Б В.1.1-39).

    - Заходи захисту чи підсилення будівель і споруд, що мають деформації, які забезпечують сейсмостійкість та динамічну стійкість, слід призначати згідно з ДБН В.1.1-12 та [7], а з інженерної підготовки основ, водозахисту, зменшення деформацій фундаментів слід призначати згідно з ДБН В.1.1-25, ДБН В.2.1-10.

  - РОЗРАХУНКИ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

    - При проектуванні будівель і споруд, конструктивних елементів та основ на геотехнічні дії слід задавати параметри деформацій земної поверхні, характеристики ґрунтів основи з ураху- ванням змін деформаційних і міцнісних характеристик ґрунтів у часі (при замочуванні та коли- ваннях), а також сейсмічну інтенсивність майданчика за даними сейсмічного мікрорайонування на рівні денної поверхні чи приведені до рівня підошви фундаменту згідно з ДБН В.1.1-12. За відсутності таких даних для споруд із незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків сейсмічна інтенсивність майданчика приймається за відповідними картами ЗСР-2004 з урахуванням категорії ґрунту за сейсмічними властивостями згідно з ДБН В.1.1-12.

    - При проектуванні потрібно використовувати інженерні рішення для збереження, захисту або покращення екологічної обстановки на ділянці розташування будівництва і прилеглій території згідно з ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.2-8.

При виборі оптимального проектного рішення треба враховувати ступінь вирішення еколо- гічних проблем та фактори, що забезпечують найбільш сприятливі умови для життєдіяльності людей згідно з ДБН В.1.2-9, ДБН В.1.2-10.

    - Основними критеріями напружено-деформованого стану з точки зору забезпечення надій- ності та довговічності будівель і споруд, що експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах, є граничні переміщення споруд і їх конструктивних елементів від геотехнічних і сейсмічних дій та експлуатаційних навантажень, а також міцність та стійкість конструктивних елементів згідно з ДБН В.1.2-6, ДБН В.2.6-98, ДБН В.2.6-162, ДБН В.2.6-198, ДСТУ Б В.2.6-156.

    - Розрахунки будівель і споруд слід проводити на комплексних розрахункових моделях з урахуванням спільної роботи ґрунтової основи, фундаменту і надземних конструкцій.

    - Оцінку ризику виходу критеріїв напружено-деформованого стану будівлі і споруди із гра- ничних параметрів виконують шляхом зіставлення прогнозованих (розрахункових) і граничних параметрів комплексних розрахункових моделей будівель і споруд з урахуванням спільної роботи ґрунтової основи, фундаменту і надземних конструкцій. За результатами оцінки визначають необ- хідність та об’єм додаткових заходів захисту будівель і споруд.

    - Розрахунки за деформаціями слід виконувати з метою обмеження абсолютних чи відносних переміщень будівель і споруд сумісно з основою, при яких забезпечуються експлуатаційні якості та довговічність будівель і споруд згідно з дотриманням граничних величин осідань, кренів, змін проектних рівнів і положень конструкцій, за умовою (ДБН В.2.1-10):

S ≤ Su ,	(7.1)

де S	– розрахункова величина спільної деформації будівлі або споруди і основи, м;

Su	– граничне значення деформації основи, м.

    - Розрахунок фундаментів за деформаціями основи згідно з ДБН В.2.1-10 слід виконувати на основі лінійних чи нелінійних розрахункових моделей.

Лінійні моделі застосовуються за умови:

 ≤ R у загальному випадку або P ≤ R ,	(7.2) де  або Р– напруження або середній тиск безпосередньо під підошвою фундаменту,

кПа (тс/м2);

R	– напруження, що відповідає розрахунковому опору основи R, означає допустиме напруження на межі умовно лінійної залежності між тиском і осіданням, кПа (тс/м2);

R	– розрахунковий опір ґрунту основи під підошвою фундаменту, кПа (тс/м2).

Міцність, деформативність і тріщиностійкість конструкцій перевіряють розрахунком на зусилля, які виникають при взаємодії будівлі або споруди з основою, за умовою:

F ≤ c Fu / n ,	(7.3)

де F   – розрахункове навантаження на основу, кН (тс);

c	– коефіцієнт умов роботи;

Fu	– сила граничного опору основи, кН (тс);

n	– коефіцієнт надійності за призначенням будівлі або споруди.

    - Характеристики жорсткості основи будівель і споруд приймають в залежності від моделі основи відповідно до ДБН В.2.1-10, ДСТУ-Н Б В.1.1-40, ДСТУ-Н Б В.1.1-41, ДСТУ-Н Б В.1.1-42, ДСТУ-Н Б В.1.1-44 і ДСТУ-Н Б В.1.2-17.

    - Будівлі і споруди та їх конструктивні елементи, що проектують для будівництва на тери- торіях зі складними інженерно-геологічними умовами, слід розраховувати за методом граничних станів.

Для будівель і споруд із значним (СС3) класом наслідків слід проводити дублюючі розрахунки

згідно з ДБН В.1.2-5, ДБН В.2.2-24.

    - Розрахунки конструкцій на дію нерівномірних деформацій основи і земної поверхні слід виконувати для основних та епізодичних навантажень (ДБН В.1.2-2) з урахуванням можливої зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів у часі (ДБН В.2.1-10).

    - Розрахункові моделі будівель і споруд, які використовують для визначення зусиль і деформацій у конструкціях, повинні відображати дійсні умови роботи будівель і споруд та особ- ливості їх взаємодії з основою, а також враховувати просторову роботу, геометричну та фізичну нелінійність і повзучість матеріалів конструкцій.

    - Модель основи для розрахунку на дію нерівномірних деформацій основи і земної поверхні слід обирати з урахуванням конструктивних особливостей, призначення будівлі або споруди та особливостей геотехнічних дій.

    - Модель основи при розрахунку на дію нерівномірних деформацій ґрунтової основи і земної поверхні у залежності від величини контактних напружень (нормальних і дотичних на контакті основи з фундаментом) слід, за належного обґрунтування, приймати у вигляді:

  - лінійно-деформованого середовища (лінійна теорія пружності);

  - нелінійно-пружного середовища (нелінійна теорія пружності);

  - нелінійно-непружного середовища, що відображає нелінійний зв’язок між деформаціями і навантаженнями на основу у стабілізованому стані ґрунту, різницю у деформаційних властивостях основи при навантаженні та розвантаженні, порушення контакту між фундаментом і основою;

  - пружно-пластичного середовища (теорія малих пружно-пластичних деформацій або змішана задача);

  - плинного середовища (теорія пластичної течії);

  - повзучого середовища (теорія повзучості);

  - моделі перемінного коефіцієнта жорсткості.

    - При розрахунку ґрунтової основи методом скінченних елементів або кінцевої різниці згідно з ДБН В.2.1-10 розрахункову схему ґрунтової основи слід моделювати у вигляді континууму, розділеного на скінченні елементи чи розрахункові вузли сітки кінцевих різниць.

Розміри континууму в розрахунковій схемі повинні прийматись за умови виключення впливу крайового ефекту.

    - При розрахунку будівель і споруд на епізодичні навантаження відповідно до ДБН В.1.2-2 розглядаються два типи аварійних сполучень навантажень:

  - перший тип, що складається із знакозмінних сейсмічних впливів і основних сполучень навантажень (постійних, тимчасових тривалих і короткочасних без урахування вітрових);

  - другий тип, що складається з основних сполучень навантажень, а також впливів, обумовле- них деформаціями основи, які супроводжуються докорінною зміною структури ґрунту (при замочу- ванні просідаючих ґрунтів) або його осіданням у районах гірничих виробок і в карстових районах.

    - Деформаційні властивості основи на контакті з фундаментами визначають із застосу- ванням двох коефіцієнтів жорсткості основи при стиску та при зрушенні або одного з них.

Значення коефіцієнтів жорсткості основи для розрахунку конструкцій на аварійні сполучення навантажень без сейсмічних впливів визначають відповідно до ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.1-10 Зміна

№ 1, ДБН В.2.1-10 Зміна № 2 і додатка Г ДСТУ-Н Б В.1.1-44.

    - При проектуванні будівель і споруд з урахуванням можливості їх вирівнювання під час експлуатації слід виконувати розрахунок конструкцій на дію зусиль від домкратів, можливих нерів- номірних вертикальних переміщень конструкцій та деформацій основи у стадії вирівнювання.

    - Розрахунки будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах на епізодичні навантаження (ДБН В.1.2-2) з сейсмічними діями слід виконувати з врахуванням деформованої схеми будівель і споруд від нерівномірних деформацій основи (ДБН В.1.1-12), використовуючи динамічну модель та значення динамічного модуля деформації Ed .

    - Динамічний модуль деформації Ed, МПа (т/м2), слід визначати за даними натурних досліджень швидкості поширення сейсмічних хвиль в ґрунті основи Vs , м/c, та Vp, м/c, за фор- мулою:

(7.4)

дe Gd – величина динамічного модуля зрушення, МПа (т/м2), що визначають за формулою:

Gd=Vs2	(7.5)

d	– динамічний коефіцієнт поперечної деформації ґрунту (коефіцієнт Пуассона), що визначають за формулою:

(7.6)

- – щільність ґрунту, кН/ м3 (тс/ м3);

Vs	– швидкість поширення поперечних сейсмічних хвиль у ґрунті, м/c;

Vp	– швидкість поширення поздовжніх хвиль у ґрунті, м/c.

За відсутності даних швидкостей поширення сейсмічних або динамічних хвиль y ґрунті основи Vs та Vp , що отримані в натурних умовах згідно з ДБН В.1.1-12, використовують динамічні модулі деформації ґрунту основи, які отримують за результатами випробувань зразків ґрунту в лабора- торних умовах при знакозмінних динамічних навантаженнях. На попередніх стадіях проектування допускається використання табличних значень швидкостей поширення сейсмічних або динамічних хвиль в ґрунті.

У разі використання багатошарових основ слід встановлювати значення динамічних модулів деформації для кожного шару ґрунту.

    - Розрахунок будівель і споруд на динамічні впливи слід виконувати з врахуванням пружної частини загальних осідань фундаментів, яка визначається з використанням динамічного коефiцієнта постелі Cd . Динамічний коефіцієнт постелі Cd , МПа (т/м2), при використанні моделі Вінклера або змінного коефіцієнтa постелі слід визначати за формулою:

(7.7)

де Ed	– динамічний модуль деформації, МПа (т/м2);

f	– коефіцієнт, залежний від форми фундаменту;

А	– площа підошви фундаменту, м2.

    - Розрахунки будівель і споруд на аварійне сполучення навантажень з урахуванням сейсмічних впливів слід виконувати з використанням спектрального і прямого динамічного методів з використанням інструментальних записів прискорень ґрунту при землетрусах або набору синтезованих акселерограм, а також з використанням нелінійного статичного розрахунку згідно з ДБН В.1.1-12.

    - Відповідно до ДБН В.1.1-12 визначення вертикальних і горизонтальних динамічних кое- фiцієнтів жорсткості ґрунтової основи для фундаментів різних типів виконують за методикою відповідно до додаткa Г ДСТУ-Н Б В.1.1-44.

    - Інші методи розрахунку застосовують при обов’язковому науково-технічному супроводі згідно з ДБН В.1.2-5.

  - КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

    - Граничні значення сумісної деформації основ, фундаментів, будівель і споруд Su згідно з ДБН В.2.1-10 встановлюють у разі необхідності дотримання технологічних чи архітектурних вимог до деформацій будівель і споруд Sus; вимог до міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівлі або споруди Suf .

    - Граничні значення Sus, R , R, Fu встановлюють відповідними нормами проектування будiвель і споруд, правилами технічної експлуатації технологічного устаткування або завданням на проектування.

    - Граничні значення Suf встановлюють за розрахунком будівель і споруд у взаємодії з основою.

    - При проектуванні і розрахунку будівель і споруд, конструкції яких спеціально не розраховані на зусилля, що виникають при взаємодії з основою, а також, якщо в завданні на проектування значення Su окремо не встановлені, граничні значення сумісних деформацій основ, фундаментів, будівель і споруд приймають відповідно до додаткa В.

    - Граничні горизонтальні переміщення верхньої частини висотних будинків слід приймати згідно з ДБН В.2.2-24.

    - Не допускається перевищувати значення гранично-допустимих деформацій будівель і споруд сумісно з основою, у тому числі тих, що розраховані на зусилля взаємодії з основою, виходячи з умов виключення ризику порушення технологічних або архітектурних вимог до забез- печення їх нормальної експлуатації, змін проектних рівнів та положень будівель і споруд в цілому, порушення роботи технологічного обладнання, а також вимог до міцності, стійкості і тріщино- стійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівлі і споруди.

  - ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

    - При будівництві у складних інженерно-геологічних умовах потрібно проводити геотехнічні вишукування згідно з ДБН А.2.1-1 з уточненням категорій складності улаштування основ, фунда- ментів і підземних споруд та оцінкою ризику виходу інженерно-геологічних умов із допустимого (нормативного) стану.

    - При проектуванні будівель і споруд слід виконувати пошуковий та нормативний прогноз з метою оцінки ризику змін властивостей ґрунтів під дією природних і техногенних факторів (замочу- вання, висушування, ущільнення, хімічне закріплення, вібродинамічне та сейсмічне навантаження тощо) згідно з ДБН А.2.1-1.

    - Пошуковий та нормативний прогнози очікуваних деформацій земної поверхні, включаючи можливість виникнення провалів і воронок чи наявності порожнин в основі на території заплано- ваного будівництва, повинні виконуватись організаціями, які мають навики та практичний досвід виконання вишукувальних робіт.

    - На основі прогнозів (у тому числі прогнозів взаємодії будівлі і споруди з навколишнім середовищем) слід виконувати оцінку ефективності та якості прийнятих проектних рішень і ступеня ризику для життєдіяльності людей.

    - Виконання пошукових і нормативних прогнозів є обов’язковою умовою надійного проекту- вання будівель і споруд у складних інженерно-геологічних умовах із забезпеченням безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього середовища.

    - Додаткові вимоги до інженерно-геологічних вишукувань, які характерні для умов будів- ництва у складних інженерно-геологічних умовах, наведені в ДСТУ-Н Б В.1.1-39, ДСТУ-Н Б В.1.1-40, ДСТУ-Н Б В.1.1-41, ДСТУ-Н Б В.1.1-44.

  - ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

    - Науково-технічний супровід проводиться відповідно до ДБН В.1.1-46, ДБН В.1.2-5, ДБН В.1.2-14, ДБН В.1.3-2, ДБН В.2.1-10, ДБН В.2.2-24 та розділу 10.

    - При проведенні НТС враховуються умови сумісного функціонування будівлі або споруди з оточуючою забудовою і територією.

    - Для вирішення питань НТС на ділянках із складними інженерно-геологічними умовами слід передбачати проведення детальних геотехнічних досліджень ґрунтів основи, геофізичних робіт із вивченням будови ділянки, моніторинг властивостей ґрунтів згідно з ДБН А.2.1-1.

    - Складовою частиною НТС є геотехнічний моніторинг, який слід проводити при будівництві, а також роботах із збереження будівель і споруд (ДБН В.2.1-10).

    - На стадії проектування передбачаються, а на початку будівництва виконуються роботи з встановлення системи нагляду та геодезичних марок і станцій нагляду, проведення вимірювань та реєстрації результатів.

При проектуванні встановлюються вимоги стосовно можливості коригування проекту і процесу будівництва за даними геотехнічного моніторингу.

    - Моніторинг повинен додатково включати: обґрунтування необхідності додаткових інже- нерно-геологічних вишукувань та їх складу і об’єму; вимоги до допустимих граничних (середніх і нерівномірних) деформацій у залежності від технічного стану будівель і споруд; розрахунки діючих навантажень та несучої здатності і деформативності; аналіз проектних рішень фундаментів і підземних частин будівель або підземних споруд; аналіз технічної документації реконструкції будівель і споруд (надбудова, заглиблення, підсилення фундаментів, укріплення основ).

    - Екологічний моніторинг слід проводити згідно з ДБН А.2.1-1.

    - Додаткові вимоги до НТС та моніторингу у складних інженерно-геологічних умовах наве- дені в ДБН В.1.1-46, ДСТУ-Н Б В.1.1-39, ДСТУ-Н Б В.1.1-40, ДСТУ-Н Б В.1.1-41, ДСТУ-Н Б В.1.2-17.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ҐРУНТІВ ОСНОВИ ШЛЯХОМ ЇХ ВИРІВНЮВАННЯ ПІДДОМКРАЧУВАННЯМ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕЙСМОІЗОЛЯЦІЇ ПРИ МОЖЛИВИХ ДИНАМІЧНИХ ТА СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ

А.1 Компенсацію нерівномірних деформацій ґрунтів основи шляхом вирівнювання будівель і споруд, окремих конструктивних елементів і технологічного обладнання рекомендується вико- нувати за допомогою гідравлічних домкратів.

У разі прояву динамічних та сейсмічних дій з метою зниження навантажень на конструкції

будівель і споруд треба застосовувати сейсмоізоляцію одночасно з можливістю під’йому будівлі або споруди для монтажу та заміни конструктивних елементів сейсмоізоляції, що вийшли з ладу.

А.2 При проектуванні безкаркасних будівель і споруд із можливістю їх вирівнювання (підйому) домкратами у фундаментній частині рекомендується передбачати прорізи або горизонтальний розділовий шов між опорними конструкціями висотою не менше ніж висота домкратів або викорис- товувати конструкції сейсмоізоляції. В такому разі рекомендується забезпечувати вільний доступ до місць установки вирівнювальних пристроїв та конструкцій сейсмоізоляції. Висота приміщення у місцях розміщення пристроїв від підлоги до виступних конструкцій стелі повинна бути не менше ніж 1,8 м.

У проектах будівель і споруд, які підлягають вирівнюванню або підйому, рекомендується

передбачати при їх будівництві встановлення геодезичних марок для проведення геотехнічного моніторингу під час експлуатації.

А.3 Шахти ліфтів рекомендується проектувати з можливістю індивідуального коригування їх вертикального положення незалежно від передбачуваних робіт із вирівнювання будівель і споруд в цілому.

З цією метою необхідно влаштовувати під обв’язувальною балкою шахти ліфта прорізи для

встановлення домкратів, а також зазори між поверховими конструкціями перекриття і шахтою ліфта.

Опирання шахти ліфта слід проектувати на окремо розташованих фундаментах або на гори- зонтальній замкнутій у плані споруди залізобетонній рамі, яка піднімається разом зі спорудою.

А.4 Системи теплопостачання, внутрішнього водопроводу і каналізації рекомендується проектувати з урахуванням конструктивних заходів, які забезпечують нормальну експлуатацію трубопроводів у процесі вирівнювання (підйому) будівлі і споруди та динамічних і сейсмічних впливів:

  - прокладання трубопроводів поза прорізами, призначеними для розміщення вирівнювальних

пристроїв та конструкцій сейсмоізоляції;

  - кріплення стояків та розвідних трубопроводів до конструкцій будівлі і споруди, розташованих вище горизонтального розділового шва, між опорними частинами будівлі і споруди;

  - влаштування отворів для пропуску трубопроводів через стіни і фундаменти і забезпечення зазорів між трубопроводами та будівельними конструкціями;

  - влаштування компенсаторів, що забезпечують горизонтальні та вертикальні переміщення трубопроводів;

  - встановлення запірних вентилів на всіх стояках водопроводу холодної і гарячої води.

А.5 При проектуванні будівель і споруд з каркасною конструктивною схемою, яка підлягає вирівнюванню (підйому), рекомендується у конструктивному рішенні колон, фундаментів та вузлів кріплення зв’язків до колон у блоках жорсткості передбачати можливість встановлення вирівню- вальних пристроїв, опорних пристосувань для них та конструкцій сейсмоізоляції відповідно до технології вирівнювання.

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІЗ КОМПЕНСАЦІЄЮ НЕРІВНОМІРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ҐРУНТІВ ОСНОВИ ШЛЯХОМ ЇХ ВИРІВНЮВАННЯ ВИБУРЮВАННЯМ ҐРУНТУ ПІД ПІДОШВОЮ ФУНДАМЕНТІВ

Б.1 Компенсацію нерівномірних деформацій ґрунтів основи шляхом вирівнювання будівель і споруд вибурюванням (частковим вийманням) ґрунту з-під підошви фундаментів застосовують для будівель і споруд, що нахилились і мають стрічкові, плитні чи окремо розташовані фундаменти з глибиною закладання, як правило, до 3,5 м від денної поверхні і при середньому тиску під підошвою фундаменту не менше ніж 0,1 МПа. При глибині закладання фундаментів, що перевищує 3,5 м, а також при середньому тиску під підошвою фундаментів менше ніж 0,1 МПа застосовують додаткові заходи з закріплення стінок котловану (ДБН В.2.1-10) та довантаженню фундаментів. Необхідною умовою для застосування даного способу вирівнювання також є відсутність підземних вод на глибині до 1,5 м від підошви фундаментів.

Б.2 Основа будівлі або споруди вважається придатною для вирівнювання, якщо вона складена ґрунтами з модулем деформації 10 < Е ≤ 25 МПа. При Е > 25 МПа слід передбачати ґрунтову подушку завтовшки не менше ніж 1,0 м із глинистого ґрунту з модулем деформації 10 ≤ Е < 25 МПа або додаткове контрольоване зволоження ґрунту навколо бурових свердловин. Ґрунтова подушка повинна бути за товщиною і в плані будівлі або споруди рівномірною за щільністю та однорідністю.

Б.3 На вводах комунікаційних мереж (газ, водопровід тощо) необхідно передбачити компенсу- ючі пристрої або гнучкі вставки, що гарантують нормальну експлуатацію мережі при нерівномірних осіданнях основи і при вирівнюванні будівлі або споруди. Випуски каналізації слід розташовувати вище підошви фундаментів.

Підошва фундаменту відсіків будівлі або споруди повинна бути на одній відмітці.

Б.4 Роботи з вирівнювання будівель і споруд у залежності від їх конструктивного рішення, технічних характеристик обладнання, взаємного розміщення будівель і споруд та комунікацій передбачають зовні або всередині підвальної частини будівель і споруд.

При проектуванні будівель і споруд з можливістю виконання робіт із вирівнювання за межами плану будівлі або споруди в проекті повинні міститися вимоги щодо влаштування вздовж будівлі або споруди траншеї, на дні якої повинні бути прокладені колії для переміщення бурового облад- нання. При вирівнюванні зсередини будівлі або споруди в одному з приміщень підвалу влашто- вують один чи декілька приямків (їх кількість призначається в залежності від розмірів будівлі або споруди в плані), розміри яких повинні бути достатніми для розміщення бурового обладнання.

Б.5 У проектах будівель і споруд, що підлягають вирівнюванню, слід передбачати встанов- лення геодезичних марок для проведення інструментальних досліджень під час експлуатації та при виконанні робіт з вирівнювання.

Б.6 У разі, коли несуча здатність будівлі або споруди, які вирівнюються, недостатня для сприйняття навантажень та деформацій ґрунту основи, що виникають під час вибурювання, необ- хідно передбачати підсилення конструкцій фундаменту і, за необхідності, надземної частини.

ДОДАТОК В

(рекомендований)

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ СУМІСНИХ ДЕФОРМАЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД З ОСНОВОЮ

В.1 Граничні значення сумісних деформацій будівель і споруд з основою наведені в таб- лиці В.1.

Таблиця В.1 – Граничні значення сумісних деформацій будівель і споруд з основою

| Види будівель і споруд | Граничні величини деформацій |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за технологічними чи архітектурними вимогами до деформацій будівель і споруд |  |  | за умов міцності, стійкості і тріщиностійкості конструкцій, включаючи загальну стійкість будівлі і споруди |  |  |
|  | відносна різниця осідань | крен ius | cереднє Sus (в дуж- ках мак- симальне Smax,us ) осідання, см | відносна різниця осідань | крен iuf | cереднє Suf (в дуж- ках мак- симальне Smax,uf) осідання, см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Одноповерхові промислові і цивільні будівлі і споруди з повним каркасом, з шарнірним прикріпленням ригелів у двох напрямках при кроці колон 6 м і 12 м: – із залізобетонним каркасом; | 0,006 | – | (15) | 0,008 | – | (20)-(30) |
| – зі сталевим каркасом | 0,006 | – | (15) | 0,008 | – | (20)-(30) |
| 2 Те саме з жорстким прикріп- ленням ригелів до колон у поперечному напрямку і шар- нірним у поздовжньому при кроці колон 6 м і 12 м: – із залізобетонним каркасом; | 0,002 | – | (8) | 0,0024 | – | (10) |
| – зі сталевим каркасом | 0,004 | – | (12) | 0,0050 | – | (15) |
| 3 Промислові і цивільні багато- поверхові каркасні будівлі і споруди рамної, зв’язкової та рамно-зв’язкової системи заввишки до 5 поверхів: – із залізобетонним каркасом; | 0,002 | – | (8) | 0,0024 | – | (10) |
| – зі сталевим каркасом; | 0,004 | – | (12) | 0,0050 | – | (15) |
| – те саме будівлі і споруди на плитних чи стрічкових фунда- ментах з рамно-просторовою підвальною частиною | – | 0,005 | 12 | – | 0,008*) | 15-20 |

Продовження таблиці В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Каркасні промислові допо- міжні одноповерхові будівлі і споруди з підвісними кран- балками, трьохшарнірні з залізобетонних рам, будівлі і споруди з легких металевих конструкцій | 0,006 | – | (12) | 0,008 | – | (15) |
| 5 Промислові і цивільні багато- поверхові безкаркасні будівлі і споруди при: – H/ L ≤ 0,75; | 0,002 | – | (8) | 0,0024 | – | (10) |
| – H/ L > 0,75 | – | 0,005**) | 12 | – | 0,008*) | 15-20 |
| 6 Житлові багатоповерхові безкаркасні будівлі і споруди з несучими стінами з: – великих панелей; | 0,0016 | 0,005**) 0,008*) | 10 | 0,0020 | 0,008*) | 10 |
| – великих блоків або цегляної кладки без армування; | 0,0020 | 0,005**) 0,008*) | 10 | 0,0024 | 0,008*) | 10 |
| – те саме з армуванням, в тому числі з влаштуванням поверхових поясів | 0,0024 | 0,005**) 0,008*) | 15 | 0,0030 | 0,008*) | 15 |
| 7 Громадські будівлі і споруди особливої значущості, мону- ментальні споруди, будівлі і споруди з великими залами прогоном (15 – 18) м та більше | 0,0022 | 0,005**) | 10 | 0,0025 | 0,008*) | 12 |
| 8 Культові жорсткі будівлі і споруди (дзвіниці, мінарети, часовні), що окремо стоять, при H L > 0,75 | – | 0,004 | 20 | – | 0,004 | 20 |
| 9 Культові багатокупольні будівлі і споруди податливої конструктивної схеми з конструкціями у вигляді арок, склепінь, куполів тощо | 0,0020 | – | (10) | 0,0022 | – | (10) |
| 10 Дитячі дошкільні будівлі і споруди, лікарні, поліклініки, школи, театри, клуби тощо: – заввишки (1 – 3) поверхи; | 0,0040 | 0,005 | 8 | 0,0050 | 0,008*) | 10 |
| – заввишки (4 – 5) поверхів; | 0,0026 | 0,005 | 10 | 0,0030 | 0,008*) | 12 |
| 11 Установи соціального обслуговування, допоміжні будівлі і споруди міської інфраструктури, побутові прибудови промислових будівель і споруд | 0,0040 | 0,005**) | 8 | 0,0050 | 0,008*) | 10 |

Продовження таблиці В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Споруди елеваторів із залізобетонних конструкцій: – робочі споруди та силосні корпуси монолітної конструкції на спільній фундаментній плиті; | – | 0,003 | (40) | – | 0,008 | (40) |
| – те саме збірної конструкції; | – | 0,003 | (30) | – | 0,008 | (30) |
| – силосні корпуси монолітної конструкції, які стоять окремо; | – | 0,004 | (40) | – | 0,008 | (40) |
| – те саме збірної конструкції; | – | 0,004 | (30) | – | 0,008 | (30) |
| – робочі споруди на одній фундаментній плиті, які стоять окремо | – | 0,004 | (25) | – | 0,008 | (25) |
| 13 Вугільні башти | – | 0,008 | (20) | – | 0,008 | (20) |
| 14 Водонапірні башти на залізобетонній плиті | – | 0,008 | (20) | – | 0,008 | (20) |
| 15 Сталеві копри | – | 0,006 | – | – | 0,006 | – |
| 16 Димарі заввишки Н, м: – Н ≤ 20; | – | 0,01 | (40) | – | 0,014 | (40) |
| – 20 < Н ≤ 30; | – | 0,008 | (40) | – | 0,014 | (40) |
| – 30 < Н ≤ 40; | – | 0,007 | (40) | – | 0,014 | (40) |
| – 40 < Н ≤ 50; | – | 0,006 | (40) | – | 0,014 | (40) |
| – 50 < Н ≤ 60; | – | 0,005 | (40) | – | 0,010 | (40) |
| – 60 < Н ≤ 70; | – | 0,0045 | (40) | – | 0,010 | (40) |
| – 70 < Н ≤ 100; | – | 0,0040 | (40) | – | 0,010 | (40) |
| – 100 < Н ≤ 200; | – | 1:2 Н | (30) | – | 1:2 Н | (30) |
| – 200 < Н ≤ 300; | – | 1:2 Н | (20) | – | 1:2 Н | (20) |
| – Н > 300 | – | 1:2 Н | (10) | – | 1:2 Н | (10) |
| 17 Жорсткі будівлі і споруди заввишки до 100 м (крім наве- дених у позиціях 8, 12 – 16 цієї таблиці) | – | 0,004 | (20) | – | 0,006 | (20) |
| 18 Антенові споруди, телевi- зійні, радіорелейні тощо башти заввишки Н, м: – Н ≤ 50; | – | 0,002 | (15) | – | 0,007 | (15) |
| – Н > 50 | – | 0,001 | (15) | – | 0,005 | (15) |
| 19 Опори повітряних ліній електропередачі: – проміжні прямі; | – | 0,003 | – | – | 0,003 | – |
| – анкерні та анкерні кутові, кінцеві, портали відкритих розподільних пристроїв; | – | 0,0025 | – | – | 0,0025 | – |
| – спеціальні перехідні | – | 0,002 | – | – | 0,002 | – |

Кінець таблиці В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Повітряні компресори | – | 0,004 | – | – | 0,004 | – |
| 21 Котли: – вертикальні водотрубні; | – | 0,010 | – | – | 0,010 | – |
| – горизонтальні жаротрубні | – | 0,012 | – | – | 0,012 | – |
| 22 Підкранові балки (підкранові шляхи): – у поперечному напрямку; | – | 0,004 | – | – | 0,005 | – |
| – у поздовжньому напрямку | – | 0,006 | – | – | 0,006 | – |
| 23 Резервуари металеві об’ємами V (тис. м3): – V ≤ 10 – 10 < V ≤ 20 – 20 < V ≤ 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,008/ 0,003 | 0,007/ 0,005 | (11)/(8) | 0,008/ 0,003 | 0,007/ 0,005 | (11)/(8) |
|  | 0,008/ 0,065 | – | – | 0,008/ 0,065 | – | – |
|  | 0,006/ 0,0025 | 0,007/ 0,005 | (15)/(10) | 0,006/ 0,0025 | 0,007/ 0,005 | (15)/(10) |
|  | 0,01/ 0,008 | – | – | 0,01/ 0,008 | – | – |
|  | 0,004/ 0,002 | 0,007/ 0,005 | (18)/(13) | 0,004/ 0,002 | 0,007/ 0,005 | (18)/(13) |
|  | 0,01/ 0,01 | – | – | 0,01/0,01 | – | – |
| 24 Підлоги промислових будi- вель і споруд з водостоками | – | 0,01-0,02 | – | – | 0,02 | – |
| *) Граничні величини кренів ius та iuf , передбачені для будівель і споруд, які оснащені ліфтами і пристроями для рихтування при наднормативних кренах. **) Граничні величини кренів ius , передбачені для будівель і споруд, якщо ці величини не обумовлені технологічними або експлуатаційними вимогами. Примітка 1. В позиціях 3, 5, 8 і 9 цієї таблиці позначено: H – повна висота будівлі або споруди від підошви фундаменту до карниза (верхy купола), м; L – довжина будівлі або споруди (відсіку), м. Примітка 2. В позиції 23 цієї таблиці діаметр днища приймають за величину Ɩ; для контуру Ɩ= 6 м. Примітка 3. В позиції 23 цієї таблиці над похилою лінією наведені вимоги для експлуатаційного періоду резервуарів; під похилою лінією – для гідравлічних випробувань резервуарів. |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Технічний регламент будi- вельних виробів, будівель і споруд".

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010 р. № 400 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"".

- Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1642-III "Про екологічну експертизу".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".

- Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-III "Про об’єкти підвищеної небезпеки".

- Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III.

- СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками (Фундаменти машин з динамічними навантаженнями).

- ВСН 490-87 Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки (Проектування і влаштування пальових фундаментів і шпунтових огорож в умовах реконструкції промислових підприємств і міської забудови). М.: Минмонтажспецстрой СССР, 1988.

Ключові слова: вирівнювання споруд, вибурювання ґрунту під підошвою фундаментів, геотехнічні впливи, ґрунти з особливими властивостями, геотехнічний моніторинг, компен- сація нерівномірних деформацій ґрунтів основи, конструктивні та геотехнічні заходи захисту, науково-технічний супровід, негативні впливи ґрунтової основи, нерівномірні деформації ґрунтової основи, піддомкрачування, підроблювані території, природні геологічні процеси, проектування, розрахунки, розрахункові моделі, сейсмічні та динамічні дії, складні інженер- но-геологічні умови, сейсмоізоляція, споруди, структурно нестійкі просідаючі лесові ґрунти.

* * * * * * * * * * Редактор – А.О. Луковська

Комп’ютерна верстка – В.Б.Чукашкіна

Формат 60х841/8. Папір офсетний. Гарнітура "Arial".

Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ". вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.

Тел. 249-36-62

Відділ реалізації: тел.факс (044) 249-36-62 (63, 64) E-mail:uabi90@ukr.net

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК № 690 від 27.11.2001 р.